Билет 15. Итоговый комплексный

Выполнил: Царёв Сергей

Группа: 11/1-РПО-26/1

Задание

4 подсети, 3 маршрутизатора, 4 коммутатора, 6 ПК, 2 сервера (DNS и HTTP/HTTPS); VLSM, ARP и MAC на всех сегментах, статическая маршрутизация, DHCP на каждом маршрутизаторе, NAT/PAT, DNS-иерархия со всеми типами записей, проверка HTTP/HTTPS и TCP/UDP; документация сети и анализ инкапсуляции.

Документация сети

– LAN1 10.15.0.0/25, шлюз 10.15.0.1 (R2): PC1 .10 вручную, PC2 по DHCP.

– LAN2 10.15.0.128/26, шлюз 10.15.0.129 (R2): PC3 .130 вручную, PC4 по DHCP.

– LAN3 10.15.0.192/27, шлюз 10.15.0.193 (R3): PC5 .194 вручную, PC6 по DHCP.

– LAN4 10.15.0.224/28, шлюз 10.15.0.225 (R3): DNS-Server 10.15.0.230.

– Линки R1–R2 10.15.0.240/30 и R1–R3 10.15.0.244/30; Web-Server 203.0.113.10 за R1.

Маршрутизаторы 1841 с модулем WIC-1ENET соединены перекрёстным кабелем. На R1 статические маршруты к четырём подсетям, на R2 и R3 — маршрут по умолчанию на R1. DHCP: R2 — для LAN1 и LAN2, R3 — для LAN4, R1 — для LAN3 через ретранслятор ip helper-address на R3. PAT на R1.

DNS-иерархия

DNS-Server обслуживает зону bilet15.local (SOA, NS, A, AAAA, CNAME) и делегирует зону bilet15.net серверу ns.bilet15.net (Web-Server). Web-Server обслуживает зону bilet15.net. Записи MX и PTR Packet Tracer не поддерживает.

Если у вас будет проблема с тем что плохо видно некоторые скриншоты, зажмите Сtrl и приближайтес помощью колёсика мыши

Проверка

R1# show ip route:

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 5 masks
S       10.15.0.0/25 [1/0] via 10.15.0.242
S       10.15.0.128/26 [1/0] via 10.15.0.242
S       10.15.0.192/27 [1/0] via 10.15.0.246
S       10.15.0.224/28 [1/0] via 10.15.0.246
C       10.15.0.240/30 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.15.0.244/30 is directly connected, Ethernet0/0/0
C    203.0.113.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

PC1 (LAN1) > tracert DNS-Server (LAN4):

Tracing route to 10.15.0.230 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      10.15.0.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.15.0.241
  3   0 ms      0 ms      0 ms      10.15.0.246
  4   *         0 ms      0 ms      10.15.0.230

Trace complete.

C:\>

R1# show ip dhcp binding (LAN3 через ретранслятор):

IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.15.0.210      0090.0C1B.B17A           --                     Automatic

SW3# show mac address-table:

Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0090.0c1b.b17a    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00e0.8f86.d412    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00e0.a37e.8501    DYNAMIC     Fa0/24

PC1> nslookup www.bilet15.net (через делегирование):

Server: [10.15.0.230]
Address:  10.15.0.230

Non-authoritative answer:
Name:   www.bilet15.net
Address:   203.0.113.10

C:\>

R1# show ip nat translations:

Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
udp 203.0.113.1:1025   10.15.0.230:1025   203.0.113.10:53    203.0.113.10:53
udp 203.0.113.1:1027   10.15.0.10:1027    203.0.113.10:53    203.0.113.10:53
tcp 203.0.113.1:1025   10.15.0.10:1025    203.0.113.10:80    203.0.113.10:80
tcp 203.0.113.1:1026   10.15.0.10:1026    203.0.113.10:443   203.0.113.10:443

В таблице NAT видны UDP 53 (DNS) и TCP 80/443 (HTTP/HTTPS); сайт открывается по обоим протоколам.

Анализ инкапсуляции

Ping от PC1 к Web-Server проходит SW1, R2 и R1. Коммутатор кадр не меняет. Каждый маршрутизатор снимает кадр, уменьшает TTL и строит новый кадр с MAC-адресами следующего участка. R1 дополнительно меняет адрес источника 10.15.0.10 на 203.0.113.1. Адрес назначения 203.0.113.10 не меняется на всём пути.

Вывод

Сеть из четырёх подсетей, построенная по технологии VLSM, работает корректно: статическая маршрутизация настроена, DHCP действует на каждом маршрутизаторе, PAT выполняет трансляцию, двухуровневая DNS-иерархия обеспечивает разрешение имён, доступ по HTTP/HTTPS проверен.